VLSM

Company – 192.168.1.0

4 branches

- HR  - 50

- IT -  75

- MRK - 25

- FN – 20

- IT – 75

- HR – 50

- MRK – 25

- FN -20

| Subnet | Required Ips | Required bit | Reason |
| --- | --- | --- | --- |
| IT | 75 | 7 | 27 – 2 > 75 |
| HR | 50 | 6 | 26 – 2 > 50 |
| MRK | 25 | 5 | 25 – 2 > 25 |
| FN | 20 | 5 | 25 – 2 > 20 |

192.168.1. 0    - Class C address

netID          HostID

we have 1 subnet bit.

192.168.1. 00000000     –   IT 	  192.168.1.0 / 25   (126 hosts)

192.168.1. 10000000

192.168.1. 10000000   - HR   192.168.1.128/ 26  (62 hosts)

192.168.1. 11000000

192.168.1. 11000000   - MRK  192.168.1.192 / 27  (30 hosts)

192.168.1. 11100000   -  FN  192.168.1.224 / 27 (30 hosts)